- Положение по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений государственного и общественного жилищного фонда для постоянного проживания (утв. приказом Минжилкомхоза РСФСР от 5 ноября 1985 г. N 529)

В соответствии с постановлением Госстроя РФ от 20 февраля 2004 г. N 10 настоящий приказ не применяется на территории Российской Федерации. Согласно письму Минюста РФ от 23 апреля 2004 г. N 07/4174-ЮД указанному постановлению отказано в государственной регистрации (информация опубликована в региональном выпуске "Финансовой газеты", май 2004 г, N 20)

Приказом Госстроя РФ от 31 декабря 1999 г. N 177 настоящий документ признан утратившим силу. Приказом Госстроя РФ от 15 августа 2000 г. N 181 указанный приказ Госстроя отменен в связи с отказом в государственной регистрации Минюстом РФ

1. Общие положения

2. Основания признания жилых домов и жилых  помещений  непригодными для

постоянного проживания

3. Порядок   отнесения   жилых   домов  и   жилых помещений к категории

непригодных для постоянного проживания

Приложение 1. Перечень  объемно-планировочных    дефектов,    дающих

основание   признавать   площадь    непригодной    для

постоянного проживания

Приложение 2. Перечень  санитарно-гигиенических   условий,    дающих

основание   признавать   площадь     непригодной   для

постоянного проживания

Приложение 3. Список  жилых   домов  и   жилых  помещений  в  городе

(поселке городского типа),  пригодность  которых   для

постоянного проживания под сомнением

Приложение 4. Акт   об   отнесении  здания  или жилого  помещения  к

категории непригодного для постоянного проживания

Приложение 5. Справка  о  признании  жилого дома (жилого  помещения)

непригодными для постоянного проживания

Приложение 6. Положение о  районной  (городской)  междуведомственной

комиссии при исполкомах   районных (городских) советов

народных депутатов

Приложение 7. Положение    о    междуведомственной    комиссии   при

исполкомах   районного   в   городе совета    народных

депутатов

- 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок отнесения жилых домов и жилых помещений в других строениях на территории РСФСР государственного жилищного фонда, находящегося в ведении местных Советов народных депутатов (жилищный фонд местных Советов), в ведении министерств, государственных комитетов и ведомств (ведомственный жилищный фонд), и общественного жилищного фонда, принадлежащего колхозам и другим кооперативным организациям, их объединениям, профсоюзным и иным общественным организациям, к категории непригодных для постоянного проживания.

1.2. Рассмотрение вопросов о непригодности жилых домов и жилых помещений для постоянного проживания должно возлагаться на междуведомственные комиссии исполкомов районных (городских, районных в городах) Советов народных депутатов согласно обязательным приложениям 6 и 7.

1.3. Решение вопросов, связанных с проведением капитального ремонта, модернизации и реконструкции непригодных для постоянного проживания жилых домов и жилых помещений, либо с их сносом или переоборудованием для использования в других целях, в том числе вопросов отселения и улучшения жилищных условий граждан, должно приниматься в установленном законодательством порядке на основании соответствующих нормативных документов и не регламентируется настоящим Положением.

- 2. Основания признания жилых домов и жилых помещений
непригодными для постоянного проживания

2.1. Жилые дома независимо от группы их капитальности и жилые помещения относятся к категории непригодных для постоянного проживания с учетом физического износа, повреждений несущих конструкций, недостатков планировки и уровня внутреннего благоустройства, а также санитарных требований.

2.2. К непригодным для постоянного проживания жилым домам относятся:

- каменные дома с физическим износом свыше 70%;

- деревянные дома и дома со стенами из местных материалов, а также мансарды с физическим износом свыше 65%.

2.3. Независимо от условий по п.2.2 к непригодным для проживания относятся жилые дома:

а) расположенные в пределах санитарно-защитных, пожаро-, взрывоопасных зон промышленных предприятий, транспорта, инженерных сетей и других зонах с особыми условиями, запрещенных к застройке СНиП П-60-75;

б) расположенные в опасных зонах отвалов породы угольных, сланцевых шахт и обогатительных фабрик; зонах оползней, селевых потоков и снежных лавин, могущих угрожать застройке и эксплуатации зданий; на территориях, ежегодно затапливаемых паводковыми водами;

в) жилые дома, получившие повреждения в результате землетрясений, просадок, неравномерных осадок и т.п., если эти повреждения не могут быть устранены с одновременным конструктивным обеспечением требований СНиП к жилым зданиям для особых условий строительства и эксплуатации;

г) бараки, которыми следует считать одно-, двухэтажное жилое строение, предназначенное для временного проживания, с общей кухней и санитарным узлом, как правило, деревянное, рассчитанное на короткий срок службы - 10-20 лет.

Примечание. Строения этого типа, претерпевшие реконструкцию в части планировки и ставшие пригодными для посемейного заселения, а также жилые здания из сборно-щитовых и каркасно-засыпных конструкций квартирного типа следует относить к малоценному, но жилому фонду. Непригодность последних устанавливается в общем порядке согласно настоящему Положению;

д) при возникновении угрозы аварии (обрушения) здания в результате достижения предельного физического износа несущих строительных конструкций (деформаций, повреждений, снижения прочности и несущей способности) или деформации основания здания;

е) после аварии, пожара, стихийного бедствия в том случае, если проведение восстановительных работ технически невозможно или нецелесообразно с экономической точки зрения;

ж) в случае невозможности организации обслуживания жителей и технической эксплуатации здания.

2.4. К непригодным для постоянного проживания жилым помещениям следует относить:

а) жилые помещения при нахождении в жилых домах предприятий, учреждений и оборудования, запрещенных СНиП П-Л.1-71, эксплуатация которых приводит к возникновению в данных жилых помещениях вибрации, шумов, превышающих нормы, а также к загрязнению территории и воздуха жилой застройки или к возникновению пожарной опасности - в том случае, если не представляется возможным вывести указанные производства из здания;

б) жилые помещения в жилых домах, признанных непригодными для проживания;

в) жилые помещения, имеющие дефекты планировки и уровня внутреннего благоустройства по утвержденному настоящим Положением перечню (приложение 1);

г) жилые помещения, санитарно-гигиенические условия которых не отвечают показателям по утвержденному настоящим Положением перечню (приложение 2);

д) жилые помещения, находящиеся в аварийном состоянии, в случае угрозы обрушения единичных строительных конструкций (плиты, балки, ригеля, колонны, простенки, панели и т.п.).

2.5. Вопрос о непригодности для постоянного проживания жилого дома, в котором часть жилых помещений является непригодной для постоянного проживания, следует решать в индивидуальном порядке, с учетом конкретных обстоятельств (размер и характер полноценной и неполноценной площади, физический износ конструкций и дома в целом, размер затрат на модернизацию здания, возможность обеспечения нормальных условий проживания для неотселенных жителей и т.п.).

- 3. Порядок отнесения жилых домов и жилых помещений к категории непригодных для постоянного проживания

См. Положение о порядке признания жилых домов (жилых помещений) непригодными для проживания, утвержденное постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2003 г. N 552

3.1. Предварительные списки непригодных для постоянного проживания жилых домов и жилых помещений составляются:

при периодическом обследовании состояния жилых домов в сроки, устанавливаемые Советом Министров РСФСР, - специализированной проектной организацией системы жилищно-коммунального хозяйства;

при плановых сплошных обходах домового фонда - местным бюро технической инвентаризации;

при плановых осмотрах жилого дома - жилищно-эксплуатационной организацией.

Предварительные списки (приложение 3) направляются жилищно-эксплуатационной организации, предприятию, на балансе которых находится дом (в дальнейшем - владелец дома).

3.2. Подготовка акта о признании жилого дома или жилого помещения непригодным для постоянного проживания производится междуведомственными комиссиями, назначаемыми исполкомами районных, городских, районных в городе Советов народных депутатов в составе заместителя председателя исполкома (председатель комиссии), представителей жилищно-эксплуатационных организаций исполкома, районного или городского архитектора, бюро технической инвентаризации, санитарного надзора, управления пожарного надзора.

При необходимости в состав комиссии могут быть введены технические эксперты.

3.3. Междуведомственная комиссия осуществляет свою работу на основании заявления владельца дома, направленного в исполнительный комитет Совета народных депутатов, с указанием причин, по которым он считает необходимым созыв комиссии; по указанию вышестоящих организаций, а также в случае аварийной ситуации и по представлениям органов санитарного надзора, государственного пожарного надзора, по запросу суда и прокуратуры, заявлениям граждан.

Для рассмотрения на комиссии вопроса о непригодности жилого дома или жилого помещения для постоянного проживания кроме заявления владелец дома по запросу комиссии обязан представить:

технический паспорт дома, подготовленный бюро технической инвентаризации (по данным на день обращения в комиссию) с указанием износа основных конструктивных элементов и дома в целом, либо отдельного помещения, о котором возбуждается ходатайство;

соответствующие планы и разрезы помещений, подготовленные бюро технической инвентаризации;

акты общего осмотра зданий (помещения) за последние 3 года с указанием ремонтных работ и объемов, выполненных за этот период;

заключение санитарно-эпидемиологической станции;

заключение государственного пожарного надзора;

заявление, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания;

техническое заключение о целесообразности и стоимости ремонтных работ, перепланировки, переустройства, подготовленное проектной организацией жилищно-гражданского профиля.

3.4. Комиссия обязана уточнить величину физического износа жилых зданий и их элементов на основании соответствующего нормативного документа, наличие дефектов планировки и благоустройства, других условий, дающих основание признавать жилые дома и жилые помещения непригодными для постоянного проживания, а также относить их к следующим группам по качественным признакам:

пригодные для постоянного проживания;

непригодные для постоянного проживания на момент обследования, которые могут быть приведены в пригодное для постоянного проживания состояние при капитальном ремонте, модернизации или реконструкции, что подтверждается технико-экономическими обоснованиями;

непригодные, дефекты которых не могут быть устранены технически или их устранение экономически нецелесообразно.

В результате работы комиссии оформляется акт об отнесении здания или жилого помещения к категории непригодного для постоянного проживания (приложение 4).

Члены комиссии, не согласные с решением, оформляют особое мнение, которое прикладывается к акту.

3.5. Решение о признании жилого дома или жилого помещения непригодным для постоянного проживания независимо от его ведомственной принадлежности выносится исполкомом районного, городского, районного в городе Совета народных депутатов.

Утвержденные исполкомами акты служат основанием для решения вопросов, связанных с проведением капитального ремонта, модернизации и реконструкции непригодных для постоянного проживания жилых домов и жилых помещений либо с их сносом или переоборудованием для использования в других целях, в том числе - вопросов отселения и улучшения жилищных условий граждан, в установленном законодательном порядке.

В случае необходимости немедленного расселения граждан из-за аварийной ситуации или обнаружения факторов, особо опасных для здоровья людей, расселение необходимо оформлять в день получения акта комиссии или протокола обследования строительных конструкций.

3.6. Копия решения о признании жилого дома (помещения) непригодным для постоянного проживания направляется владельцу дома.

Нанимателю жилого помещения выдается справка установленного образца (приложение 5).

Приложение 1

Обязательное

- Перечень
объемно-планировочных дефектов, дающих основание признавать площадь непригодной для постоянного проживания

┌──────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────┐

│  Показатель  │      Дефекты жилых помещений      │      Методы       │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤

│      1       │                 2                 │         3         │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤

│1.     Размеры│1.  Площадь  жилой  комнаты   менее│Непосредственное   │

│помещений    и│размера,   установленного   Советом│измерение          │

│конструктивных│Министров   АССР,    край    (обл.)│                   │

│элементов     │исполкомом,            Московским и│                   │

│              │Ленинградским  горисполкомами,  для│                   │

│              │представления жилого помещения -  в│                   │

│              │том  случае,  если  комната  такого│                   │

│              │размера     является      предметом│                   │

│              │самостоятельного договора  о  найме│                   │

│              │жилого помещения.                  │                   │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤

│              │2. Ширина прямоугольной или средняя│То же              │

│              │ширина   непрямоугольной    комнаты│                   │

│              │менее или равна  2,0  м  (при  этом│                   │

│              │ширина или глубина альковов  и  ниш│                   │

│              │не учитывается) в том случае,  если│                   │

│              │такая  комната  является  предметом│                   │

│              │самостоятельного договора  о  найме│                   │

│              │жилого помещения.                  │                   │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤

│              │3. Высота жилой комнаты  в  зданиях│То же              │

│              │I-III группы с плоским потолком  до│                   │

│              │2,4 м или при сводчатом потолке  до│                   │

│              │2,5 м от  пола  до  пяты   свода, в│                   │

│              │зданиях IV-VI групп  -  до   2,25 м│                   │

│              │(включительно).                    │                   │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤

│              │4.  Дверной  проем  в   капитальной│Непосредственное   │

│              │стене или перегородке жилой комнаты│измерение          │

│              │имеет ширину менее  70  см,  в  том│                   │

│              │случае,   если   комната   является│                   │

│              │предметом самостоятельного договора│                   │

│              │о найме  жилого  помещения,  причем│                   │

│              │это единственный вход в  комнату  и│                   │

│              │он не может быть увеличен до нормы.│                   │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤

│              │5.  Пол  комнаты   находится   ниже│Нивелирование      │

│              │отметки поверхности двора, отмостки│поверхностей       │

│              │или   тротуара,       прилегающих к│                   │

│              │помещению                          │                   │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤

│2.  Размещение│6. Расстояние между окнами  комнаты│Непосредственное   │

│помещений     │и  стеной  противоположного  здания│измерение          │

│              │или сооружения до 3 м  включительно│                   │

│              │в том случае, если такая комната не│                   │

│              │имеет других  окон  и  представляет│                   │

│              │предмет самостоятельного договора о│                   │

│              │найме жилого помещения.            │                   │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤

│              │7. Окно (окна)  комнаты   выходит в│То же              │

│              │замкнутый   световой       дворик с│                   │

│              │габаритами дворика до 5 х 5  метров│                   │

│              │(включительно) в том  случае,  если│                   │

│              │такая  комната  не   имеет   других│                   │

│              │оконных  проемов   и   представляет│                   │

│              │предмет самостоятельного договора о│                   │

│              │найме жилого помещения.            │                   │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤

│              │8.  В   комнате   имеется   лаз   в│Осмотр на месте    │

│              │техническое подполье, чердак или  в│                   │

│              │квартире имеется люк ливнестоков  в│                   │

│              │том  случае,  если  в   техническом│                   │

│              │подполье или  чердаке  нет  другого│                   │

│              │входа и  его  нельзя  ликвидировать│                   │

│              │(кроме 1-этажных домов  посемейного│                   │

│              │заселения).                        │                   │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤

│              │9. Жилые  помещения,   устроенные в│То же              │

│              │чердаках,  если  они  не   отвечают│                   │

│              │существующим               для сего│                   │

│              │санитарно-техническим требованиям. │                   │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤

│              │10.   Выход   из   жилой    комнаты│То же              │

│              │осуществляется      непосредственно│                   │

│              │наружу (улицу) в том  случае,  если│                   │

│              │невозможно    оборудовать    теплый│                   │

│              │тамбур или теплую пристройку.      │                   │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤

│              │11.  Брандмауэр   является   стеной│То же              │

│              │жилой комнаты.                     │                   │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤

│3. Благоуст-  │12.   Над   комнатой    расположены│Устанавливается  по│

│ройство       │канализационные      трубопроводы и│схемам   размещения│

│              │приборы   от       санитарного узла│инженерного        │

│              │(уборной, ванны)                   │оборудования      и│

│              │                                   │осмотром на месте  │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤

│              │13.    Через          комнату или в│Устанавливается    │

│              │междуэтажном  перекрытии   проходят│также              │

│              │канализационные трубы.             │                   │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤

│              │14. Вход в уборную или  совмещенный│Устанавливается  по│

│              │санузел              осуществляется│схемам   размещения│

│              │непосредственно из  комнаты  в  том│инженерного        │

│              │случае, если технически его  нельзя│оборудования      и│

│              │перенести в другое место.          │осмотром на месте  │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤

│              │15.  Комната,  в  которую   встроен│То же              │

│              │санузел (ванная или уборная) в  том│                   │

│              │случае,    если    такая    комната│                   │

│              │расположена в коммунальной квартире│                   │

│              │и  технически   не   представляется│                   │

│              │возможным   перенести     санузел в│                   │

│              │другое  помещение  или   обеспечить│                   │

│              │нормативную звукоизоляцию.         │                   │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤

│              │16.  В  квартире  нет   уборной (за│То же              │

│              │исключением  1-2-этажных    домов с│                   │

│              │вынесением   за   пределы   квартир│                   │

│              │уборных) -  признается  непригодной│                   │

│              │для постоянного проживания одна  из│                   │

│              │комнат,  пригодная  по  техническим│                   │

│              │условиям для  переоборудования  под│                   │

│              │уборную.                           │                   │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤

│              │17.  При  несоблюдении   требований│Устанавливается  по│

│              │"Правил  безопасности   в   газовом│схемам   размещения│

│              │хозяйстве"  к  размещению   газовых│инженерного        │

│              │плит в помещениях  жилых   зданий -│оборудования      и│

│              │признается          непригодной для│осмотром  на  месте│

│              │постоянного  проживания     одна из│пригодная        по│

│              │комнат.                            │техническим        │

│              │                                   │условиям        для│

│              │                                   │переоборудования   │

│              │                                   │под кухню.         │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤

│              │18. В коммунальной квартире площадь│                   │

│              │кухни менее 10%  от  жилой  площади│                   │

│              │квартиры или  кухня   оборудована в│                   │

│              │передней шириной менее 1,9 м  (если│                   │

│              │вход  в  квартиру    единственный и│                   │

│              │осуществляется   через    проходную│                   │

│              │кухню) - признается непригодной для│                   │

│              │постоянного  проживания     одна из│                   │

│              │комнат,  пригодная  по  техническим│                   │

│              │условиям для  переоборудования  под│                   │

│              │светлую кухню.                     │                   │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤

│              │19. В коммунальной квартире  ванная│                   │

│              │устроена в  кухне  или   коридоре -│                   │

│              │признается          непригодной для│                   │

│              │проживания одна из комнат,  которая│                   │

│              │технически               может быть│                   │

│              │переоборудована под ванную  (в  том│                   │

│              │случае, если ванную нельзя выделить│                   │

│              │в отдельное помещение).            │                   │

└──────────────┴───────────────────────────────────┴───────────────────┘

Приложение 2

Обязательное

- Перечень
санитарно-гигиенических условий, дающих основание признавать площадь непригодной для постоянного проживания

┌────┬───────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────┐

│ NN │  Показатель   │    Дефекты жилых    │          Методы           │

│п/п │               │      помещений      │                           │

│    │               │    обследования     │                           │

├────┼───────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┤

│ 1  │       2       │          3          │             4             │

├────┼───────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┤

│1   │Освещенность   │1.            Комната│Осмотр на месте            │

│    │               │непригодна:          │                           │

│    │               │-   если   не   имеет│                           │

│    │               │непосредственного    │                           │

│    │               │освещения         или│                           │

│    │               │освещается     окнами│                           │

│    │               │(фрамугами),         │                           │

│    │               │выходящими в соседнее│                           │

│    │               │помещение;           │                           │

│    │               │                     │                           │

│    │               │- окно (окна) комнаты│То же измерение            │

│    │               │выходят под арку  или│                           │

│    │               │в крытую  галерею  (в│                           │

│    │               │том   случае,    если│                           │

│    │               │такая   комната    не│                           │

│    │               │имеет других окон)   │                           │

├────┼───────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┤

│    │               │2.  Ширина  простенка│Непосредственное измерение │

│    │               │между        световым│                           │

│    │               │проемом и  поперечной│                           │

│    │               │стеной            или│                           │

│    │               │перегородкой более  3│                           │

│    │               │м,   за   исключением│                           │

│    │               │случаев    размещения│                           │

│    │               │окон в двух  наружных│                           │

│    │               │стенах        угловой│                           │

│    │               │комнаты   (при   этом│                           │

│    │               │ширина  или   глубина│                           │

│    │               │альковов  и  ниш   не│                           │

│    │               │учитывается)  в   том│                           │

│    │               │случае,  если   такая│                           │

│    │               │комната    составляет│                           │

│    │               │предмет              │                           │

│    │               │самостоятельного     │                           │

│    │               │договора   о    найме│                           │

│    │               │жилого помещения     │                           │

├────┼───────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┤

│2   │Вибрация       │3.          Помещение│Измерение уровней  вибрации│

│    │               │считается непригодным│(среднеквадратичных        │

│    │               │для       постоянного│величине     виброскорости,│

│    │               │проживания   в    том│виброускорения            и│

│    │               │случае,          если│вибросмещения)  в  октавных│

│    │               │технически           │полосах              частот│

│    │               │представляется       │осуществляется             │

│    │               │возможным     снизить│виброизмерительной         │

│    │               │уровень  вибрации  до│системой,        включающей│

│    │               │величин,             │виброприемник,             │

│    │               │установленных нормами│измерительный   ускоритель,│

│    │               │                     │октавные          фильтры и│

│    │               │                     │регистрирующий  прибор   по│

│    │               │                     │ГОСТ           12.14-034-81│

│    │               │                     │"Вибрация. Общие требования│

│    │               │                     │к проведению измерений".  В│

│    │               │                     │трех точках  перекрытия  по│

│    │               │                     │трем                       │

│    │               │                     │взаимноперпендикулярным    │

│    │               │                     │направлениям.      Приборы:│

│    │               │                     │виброметр переносной  ВМ-1,│

│    │               │                     │измеритель шума и  вибрации│

│    │               │                     │ИВШ-1,                     │

│    │               │                     │шумовиброизмерительный     │

│    │               │                     │комплекс  типа  ШВК-1  ГОСТ│

│    │               │                     │25865-83.       Допускается│

│    │               │                     │применение       вибрографа│

│    │               │                     │ручного типа ВР-1А.        │

├────┼───────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┤

│3   │Шум            │4.          Помещение│Измерение  шумов  в   жилых│

│    │               │считается непригодным│зданиях    для     контроля│

│    │               │для       постоянного│соответствия    фактических│

│    │               │проживания,  если   с│уровней шума  допустимым  и│

│    │               │помощью              │разработки  мероприятий  по│

│    │               │конструктивных      и│снижению  шума   и   оценки│

│    │               │защитных  мероприятий│эффективности          этих│

│    │               │не     представляется│мероприятий производится по│

│    │               │возможным     снизить│ГОСТ   23337-78     (СТ СЭВ│

│    │               │уровень       шума от│2600-80)    "Шум.    Методы│

│    │               │работы   стационарных│измерения           шума на│

│    │               │механизмов        или│селитебной территории  и  в│

│    │               │инженерного          │помещениях          жилых и│

│    │               │оборудования       до│общественных       зданий".│

│    │               │величин,             │Приборы:   шумомеры    типа│

│    │               │установленных нормами│"Шум-1",    "М-71","ИШВ-1",│

│    │               │                     │фирмы Брюль и Кьер,  другие│

│    │               │                     │по  ГОСТ   17168-71,   ГОСТ│

│    │               │                     │1718-71                    │

├────┼───────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┤

│4   │Температурно-  │5.        Непригодная│Температурно-влажностный   │

│    │влажностный    │комната,  не  имеющая│режим   определяется    при│

│    │режим          │отопительных приборов│помощи       аспирационного│

│    │               │при     невозможности│психрометра  Ассмана   (для│

│    │               │оборудования  комнаты│длительных       наблюдений│

│    │               │отопительными        │используются          также│

│    │               │приборами            │термограф и гигрограф).    │

│    │               │6.            Комната│Температура     ограждающих│

│    │               │непригодна,      если│поверхностей     измеряется│

│    │               │находится         над│термощупами               с│

│    │               │помещением с  большим│полупроводниковыми         │

│    │               │тепловыделением     и│термосопротивлениями    или│

│    │               │температура   воздуха│термопарами                │

│    │               │на расстоянии  1,5  м│                           │

│    │               │от уровня пола в  ней│                           │

│    │               │превышает 25 град.  С│                           │

│    │               │при температуре  пола│                           │

│    │               │больше 28 град.  С  в│                           │

│    │               │том   случае,    если│                           │

│    │               │невозможно  выполнить│                           │

│    │               │теплоизоляцию с целью│                           │

│    │               │снижения  температуры│                           │

│    │               │до санитарной нормы  │                           │

└────┴───────────────┴─────────────────────┴───────────────────────────┘

Приложение 3

Рекомендуемое

- Список
жилых домов и жилых помещений в городе (поселке городского типа), пригодность которых для постоянного проживания под сомнением

┌────┬───────────┬──────────┬──────────────┬──────────┬─────────────────────┬──────────────┬──────────┐

│ NN │   Дата    │  Адрес   │ Наименование │   Год    │   Площадь, кв.м.    │  Основание   │Примечание│

│    │проведения │  дома,   │ организации- │постройки │                     │  признаков   │          │

│    │обследова- │  номер   │владельца дома│          │                     │непригодности │          │

│    │ ния (или  │ квартиры │              │          │                     │   согласно   │          │

│    │инвентари- │          │              │          │                     │  Положения   │          │

│    │  зации)   │          │              │          │                     │              │          │

├────┼───────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┬──────────┼──────────────┼──────────┤

│    │           │          │              │          │  общая,  │  жилая   │              │          │

│    │           │          │              │          │ полезная │          │              │          │

├────┼───────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤

│    │           │          │              │          │          │          │              │          │

├────┼───────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤

│ 1  │     2     │    3     │      4       │    5     │    6     │    7     │      8       │    9     │

└────┴───────────┴──────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────────┴──────────┘

Руководитель организации,

проводившей обследование или инвентаризацию

____________________________________

(подпись)       (инициалы, фамилия)

Приложение 4

Рекомендуемое

_________________________________________________________________________

Утвержден решением ________________________

_________________________ исполкома Советов

народных депутатов N ______________________

"_____"_____________________________ 19_ г.

Акт

Город, район (поселок) _____________________ N ____ "__"__________19__ г.

Междуведомственная комиссия, назначенная решением _______________________

________________________________________________________________________,

(название Совета Министров или исполкома, назначившего

_________________________________________________________________________

комиссию, дата и N решения)

в составе зам. председателя _____________________________________________

(районного, городского, районного в городе)

исполкома Совета народных депутатов тов. ________________________________

(председатель), представителя    Управления   жилищного   (коммунального)

хозяйства исполкома тов. _________________, представителя отдела главного

архитектора тов. ________________________, представителя бюро технической

инвентаризации тов. _____________________, представителя Государственного

санитарного надзора тов. _________________________________, представителя

Государственного пожарного надзора тов. _____________________ при участии

приглашенных экспертов __________________________________________________

(указать должность, организацию,

_________________________________________________________________________

Ф.И.О., в случае их отсутствия - прочеркнуть)

в присутствии представителя _____________________________________________

(наименование организации-владельца дома)

тов. ___________________________________, произвела по указанию (запросу,

заявлению) ____________________________________ обследование жилого дома

N _____________ (жилой площади, находящейся в пользовании

гр. __________________ в кв. N ______ дома _______) (ненужное зачеркнуть)

по ________________ ул. (пр-ту, шоссе, пер.) с целью ____________________

Рассмотрев предъявленную документацию ___________________________________

(перечислить всю предъявленную

_________________________________________________________________________

документацию или перечислить ее в приложении к акту)

и произведя необходимые уточнения на месте по состоянию на "__" _________

19_ г., комиссия установила следующее:

1.__________________________________________________________________

(приводятся общие сведения о жилом доме, обследуемой квартире

_________________________________________________________________________

и занимаемой съемщиком жилой площади: год постройки, группа

_________________________________________________________________________

капитальности; этажность; инженерное оборудование; отдельная или

_________________________________________________________________________

коммунальная; этаж; состав квартиры и жилой площади, находящейся

_________________________________________________________________________

в пользовании съемщика; смежные, проходные, изолированные,

_________________________________________________________________________

количество съемщиков и пр.)

2.__________________________________________________________________

(указываются техническое состояние здания (помещения);

_________________________________________________________________________

характер явления; причины и степень нарушений; объем и характер

_________________________________________________________________________

повреждений, отклонений от норм)

3.__________________________________________________________________

(указываются меры, которые необходимо принять для обеспечения

_________________________________________________________________________

безопасности или нормальных условий проживания жильцов)

Заключение

На основании изложенного выше комиссия считает, что квартиры  (жилые

помещения квартир) N _____________________________ жилого дома N (в целом

жилой дом N) корпус ____________________________________________________

(ненужное зачеркнуть)

по ___________ ул. (пер., пр-ту, шоссе) в городе (поселке) ______________

согласно требований п.п.______________ "Положения по оценке непригодности

жилых домов и жилых помещений государственного и общественного  жилищного

фонда для проживания" следует отнести к категории пригодных (непригодных)

_________________________________________________________________________

(указывается группа в соответствии с п.3.4).

Председатель комиссии:

Зам. председателя исполкома _______________________

Совета народных депутатов _________________________   ___________________

(Ф.И.О.)                       (подпись)

Члены комиссии:

____________________ управления жилищного

(коммунального) хозяйства _________________________   ___________________

(указать должность) (Ф.И.О)         (подпись)

___________________________________ отдела Главного

архитектора _______________________________________   ___________________

(указать должность) (Ф.И.О.)             (подпись)

___________________________________бюро технической

инвентаризации ____________________________________   ___________________

(указать должность) (Ф.И.О.)             (подпись)

_________________ управления пожарного

надзора ___________________________________________   ___________________

(указать должность) (Ф.И.О.)             (подпись)

Эксперты:

___________________________________________________   ___________________

указать должность, организацию, Ф.И.О.)

___________________________________________________   ___________________

Примечание. В  необходимых   случаях   к   акту   прилагаются   протоколы

технических обследований, проведенных проектно-изыскательской

организацией; протоколы        гигиенических    исследований,

проведенных лабораторией санэпидстанции и заключение главного

санитарного врача о невозможности   продолжения    пребывания

людей в здании, заключение станции (лаборатории) по  борьбе с

разрушениями древесины.

Приложение 5

Рекомендуемое

Справка

"__"____________19__ г.                      N __________________________

_________________________________________________________________________

(место выдачи справки)

О признании жилого дома (жилого помещения) в доме _______________________

_________________________________________________________________________

(адрес)

непригодными для постоянного проживания

Удостоверяется, что занимаемые нанимателем _________________________

(Ф.И.О.)

помещения (часть занимаемых помещений) величиной ____________ кв. м жилой

площади в квартире N ____ дома N ____ по улице __________________________

решением исполнительного комитета _________ районного (городского) Совета

народных депутатов от "___"______________ 19__ г. N ____________ признаны

непригодными для проживания.

Настоящая справка выдана тов. ______________________________________

(Ф.И.О.)

для представления _______________________________________________________

(наименование органа)

Начальник жилищно-эксплуатационной

организации ______________________         ______________________________

(подпись)                          (Ф.И.О.)

Приложение 6

Обязательное

- Положение
о районной (городской) междуведомственной комиссии при исполкомах районных (городских) советов народных депутатов

1. Районная (городская) междуведомственная комиссия создается при исполкомах районных (городских) Советов народных депутатов.

В состав комиссии входят:

председатель комиссии       - заместитель председателя исполкома

заместитель   председателя  - инженер районного (городского) жилищного

комиссии                      Управления

члены комиссии              - представители    районных    (городских)

санэпидстанций,         Государственного

пожарного   надзора,   отдела   Главного

архитектора,      бюро       технической

инвентаризации.

2. Комиссия (или по ее поручению отдельные ее члены) обследует жилые помещения по указанию исполкома, запросов народных судов, прокуратуры, по просьбе учреждений и организаций.

3. В обязанность комиссии входит:

3.1. Определение пригодности жилой площади для постоянного проживания на основании требований, установленных "Положением по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений государственного и общественного жилищного фонда для постоянного проживания".

3.2. Рассмотрение жалоб организаций и граждан на решения междуведомственных комиссий при исполкомах районных в городе Советов народных депутатов, поселковых жилищно-эксплуатационных организаций в отношении признания непригодности жилых домов и жилых помещений.

3.3. Определение технической возможности осуществления перепланировок и переустройства квартир.

4. Решение о непригодности комиссия принимает после обязательного обследования на месте и оформления акта по установленной форме.

5. Комиссия в своей работе руководствуется действующими законоположениями, постановлениями Правительства СССР и РСФСР, приказами Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР, решениями исполкома, действующими строительными нормами и правилами, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, а также настоящим Положением.

6. Решения комиссии рассматриваются и утверждаются решением районного (городского) исполкома Совета народных депутатов. Решение комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством порядке.

7. Председатель комиссии организует и направляет всю работу комиссии. Он имеет право по своему усмотрению или требованию членов Комиссии:

7.1. Привлекать к работе в комиссии специалистов аппарата Жилищного управления, производственных жилищно-эксплуатационных трестов, участков и контор, проектно-изыскательских организаций системы жилищно-коммунального хозяйства, а также из других организаций.

7.2. Вскрывать конструктивные элементы зданий.

7.3. Привлекать работников жилищно-эксплуатационных организаций к своевременной подготовке объектов и мест обследования.

7.4. Опрашивать жильцов и арендаторов с целью уточнения вопросов, необходимых для принятия Комиссией окончательного решения.

7.5. При обнаружении неисправностей строительных конструкций или оборудования давать жилищно-эксплуатационным организациям обязательные для исполнения предписания об их устранении с установлением конкретных сроков, о чем делается соответствующая запись в акте. После утверждения акта председатель Комиссии сообщает заявителю или организации о принятом Комиссией решении.

7.6. Вызывать на заседания Комиссии представителей ведомств, которым принадлежат рассматриваемые дома, а также заявителей, нанимателей жилых помещений, представителей предприятий при разборе их заявлений.

8. На все заявления, запросы, поступающие в комиссию, даются ответы в установленные законодательством сроки. Регистрация, учет заявлений и запросов, направляемых в междуведомственную комиссию, ведется в канцелярии Жилищного управления.

Приложение 7

Обязательное

- Положение
о междуведомственной комиссии при исполкомах районного в городе совета народных депутатов

1. Междуведомственная комиссия создается при исполкомах районных в городах Советов народных депутатов.

В состав комиссии входят:

председатель комиссии      - заместитель председателя исполкома

заместитель  председателя  - инженер районного (городского)  жилищного

комиссии                     Управления

члены комиссии             - представители    районных     (городских)

санэпидстанций,          Государственного

пожарного   надзора,   отдела    Главного

архитектора,       бюро       технической

инвентаризации.

2. Комиссия (или по ее поручению отдельные ее члены) обследует жилые помещения по указанию исполкома райсовета, исполкома горсовета, по просьбе граждан, учреждений, общественных организаций, по запросам суда и прокуратуры.

3. В обязанность комиссии входит:

3.1. Определение пригодности жилой площади для постоянного проживания на основании требований, установленных "Положением по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений государственного и общественного жилищного фонда для постоянного проживания".

3.2. Определение технической возможности осуществления переустройства и перепланировок квартир.

Рассмотрение и утверждение проектов переустройств и перепланировок осуществляется на заседании междуведомственной комиссии в порядке, установленном "Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда".

4. Решение о непригодности комиссия принимает только после обязательного обследования жилых помещений на месте и оформления акта по установленной форме.

5. Междуведомственная комиссия в своей работе руководствуется действующими законоположениями и постановлениями Правительства СССР и РСФСР, приказами Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР, действующими строительными нормами и правилами, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, а также настоящим Положением.

6. Решения комиссии рассматриваются и утверждаются решением исполкома районного Совета народных депутатов.

7. Решение комиссии может быть обжаловано в Городскую междуведомственную комиссию.

8. Председатель комиссии организует и направляет всю работу комиссии. Он имеет право по своему усмотрению или по требованию членов комиссии:

8.1. Привлекать к работе в комиссии специалистов аппарата районной жилищно-эксплуатационной организации, жилищно-эксплуатационных трестов, участков, контор, проектно-изыскательских организаций системы жилищно-коммунального хозяйства и других организаций.

8.2. Вскрывать конструктивные элементы зданий.

8.3. Привлекать работников жилищно-эксплуатационных организаций к своевременной подготовке объектов и мест обследования.

8.4. Опрашивать жильцов и арендаторов с целью уточнения вопросов, необходимых для принятия комиссией окончательного решения.

8.5. При обнаружении неисправностей строительных конструкций или оборудования давать жилищно-эксплуатационным организациям обязательные для исполнения предписания об их устранении с установлением конкретных сроков, о чем делается соответствующая запись в акте. После утверждения акта председатель комиссии сообщает заявителю или организации о принятом комиссией решении.

8.6. Вызывать на заседания комиссии представителей ведомств, которым принадлежат рассматриваемые дома, а также заявителей, нанимателей жилых помещений, представителей предприятий при разборе их заявлений.

9. На все заявления и запросы, поступающие в междуведомственную комиссию, ответы даются в установленные законодательством сроки. Регистрация, учет заявлений и запросов, направляемых в междуведомственную комиссию, ведется в канцелярии жилищного управления (объединения).

Примечание. При поселковых Советах народных депутатов междуведомственные комиссии не создаются. Вопросы признания непригодности рассматриваются и разрешаются районными междуведомственными комиссиями.